OBS! Version enligt AMA AF 07, ny version finns!

Administrativa föreskrifter för sanering av PCB-haltiga fogmassor

Förslag till AF-texter

Information till användaren

Texterna är dels råd- och anvisningstext, dels förslag till AF-texter att använda då man upprättar Administrativa föreskrifter enligt AMA AF 07.

Texterna är skrivna för entreprenader där ”Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 gäller.

Avsikten med texterna är att de ska vara en hjälp för att ställa krav på entreprenören så att saneringsarbetet utförs på ett sätt som minimerar spridning av PCB till omgivningen. Samtidigt ska entreprenören ha möjlighet till teknikutveckling då det gäller metoder och hjälpmedel för hur arbetet ska bedrivas. Utvärdering av ny teknik bör göras av någon som har nödvändig kunskap.

Kursiv text är råd och anvisningar som hjälp till AF-författaren. Denna text ska alltså inte tas med i de Administrativa föreskrifterna.

OBS! AF-texterna avser endast sanering. De avser utvändig och invändig sanering av fogmassor med PCB och bör också i lämpliga delar kunna användas för sanering av golvmassor med PCB. Texterna måste anpassas till det aktuella projektet. Stryk det som ej är relevant och komplettera med relevanta föreskrifter ur AMA AF 07.

AFB.22	Förteckning över förfrågningsunderlag

För en entreprenad som avser invändig och utvändig sanering kan följande handlingar vara lämpliga att ingå i förfrågningsunderlaget:

- Relationshandlingar (orienteringsritning med tomtgräns, byggnader m m, fasadritningar, planritningar m m med markering av PCB-haltigt material som ska saneras)

- Fogtyper, beskrivning och ritning

- Enkel beskrivning av byggnadens konstruktion

- Redovisning av PCB-inventering med beskrivning av var proverna tagits

- Beräknade mängder att sanera (foglängd, golvytor, antal isolerrutor etc)

- Förteckning över reglerbara mängder för farligt avfall (PCB)

- Underlag för à-prislista (kan vara samma dokument som mängdförteckning)

- Beställarens miljöplan.

- Eventuella krav från kommunens miljönämnd avseende saneringen

AFB.31 	Anbuds form och innehåll

Anbud skall innehålla:

- Anbudssumma (fast pris för saneringen)

- Företagets senaste bokslut

- Redogörelse för entreprenörens erfarenhet av sanering av PCB-haltiga fogmassor samt lista över referensobjekt

- Ansvarig person för saneringen, kvalitets- och miljöansvarig

- Uppgift om antalet personer som kommer att delta i saneringen och hur många av dessa som är utbildade i saneringsteknik

- Kvalitetsplan/miljöplan som redovisar:

    - Beskrivning av vald arbetsmetod samt vald utrustning för sanering

    - Beskrivning av hur damm- och gasalstring minimeras och hur dammuppsamling sker

    - Beskrivning av hur dammspridning förhindras inomhus

    - Beskrivning av hur lokaler rengörs efter avslutad invändig sanering

    - Beskrivning av avfallets hantering på arbetsplatsen, transportör och mottagare för PCB-avfallet

    - Kontrollplan för egenkontroll

- Typ av byggställning som kommer att användas

- Beskrivning av hur arbetsmiljöfrågorna löses, inklusive beskrivning av eventuella avlastande hjälpmedel

- Prissatt à-prislista för tillkommande arbeten, inkl transport och destruktion av PCB-avfall

- Uppgift på eventuella underentreprenörer

AFB.51	Prövning av anbudsgivare

Anbudsgivare prövas enligt nedan:

- Finansiell och ekonomisk styrka

- Teknisk kompetens

- Erfarenheter

- Antal utbildade av dem som skall utföra arbetet

AFB.52	Värderingsgrunder vid prövning av anbud

Det bör noga anges hur värdering av anbudet kommer att utföras och hur de olika delarna kommer att viktas inbördes. Det är viktigt med tydlighet i detta avseende för undvikande av överprövning av upphandlingen, vid upphandling enligt LOU.

Vid prövning av anbud kommer viktning att göras enligt följande:

- Styrning av miljö- och kvalitetsarbetet inklusive arbetsmetod	   x %

- Kunskap och erfarenhet (referensobjekt)	   x %

- Pris (anbudssumma plus priser enligt à-prislista)   x %

Kommentar:

Ett förslag är att vid värderingen av pris redovisa att man kommer att bedöma anbudssumman plus kostnader för 10 % extra på samtliga poster enligt à-prislistan..

AFD 	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTAL-
ENTREPRENAD

AFD.1 	Omfattning

Entreprenaden omfattar i huvudsak borttagande av fogmassor med PCB i fogar.

Entreprenören har ett totalansvar för hela arbetet inklusive transporter och avlämnande av PCB-haltiga material till godkänd mottagare.

Kommentarer:

Dessa AF-texter innehåller inte text om tätning av fogarna med nytt material. Kompletterande text förs in i teknisk beskrivning.

AFD.12 	Arbetsområde

Arbetsområdet framgår av bifogad ritning.

Kommentarer:

Med arbetsområde avses i detta sammanhang det område vid byggnaden eller utrymme inne i byggnaden där sanering utförs. Det bör preciseras för varje objekt hur stort arbetsområdet kan accepteras vara.

Vid invändig sanering markera även ev områden som kan vara lämpliga för slussar, var man kan röra sig i saneringskläder och var man inte får röra sig i saneringskläder.

AFD.122 	Syn före påbörjande av arbete

Gemensam syn av arbetsområdet skall utföras innan arbeten påbörjas.

Entreprenören skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. Beställaren kallar till syn och för protokoll.

AFD.133 	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Kommentarer:

Det är viktigt att beställaren anger om verksamheten i byggnaden ska pågå under entreprenadtiden och vilka begränsningar detta innebär för entreprenaden samt vilka temporära åtgärder som fordras av entreprenören.

Det är likaså viktigt att uppgifter lämnas om ventilationssystemet i byggnaden.. Exempel på uppgifter som är av betydelse för entreprenaden är entréers, balkongers och loftgångars tillgänglighet samt uppgifter om eventuella gångstråk som ska hållas öppna för allmänheten.

AFD.14	Skydds- och säkerhetsföreskrifter

Personal skall ha nödvändig kännedom om risker vid PCB-sanering. Gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) skall beaktas avseende t ex

- Ställningar

- Belastningsergonomi

- Byggnads- och anläggningsarbete

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

- Användning av personlig skyddsutrustning

- Vibrationer

- Buller

- Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

AFD.153	Information till fastighetsägare, boende m.fl.

Kommentar:

Ange om entreprenören ska medverka vid informationsmöten för boende, näringsidkare m fl för information om entreprenadens genomförande.

AFD.171 	Anmälningar till myndigheter

Beställaren kommer att lämna anmälan avseende saneringsarbetena till kommunens miljönämnd senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

AFD.21 	Kvalitetsangivelser

AFD.221 	Kvalitetsledning

Entreprenören skall ha ett kvalitetsledningssystem.

AFD.2211	Beställarens kvalitetsansvarige

AFD.2212	Entreprenörens kvalitetsansvarige

AFD.222	Miljöledning

Entreprenören skall ha ett miljöledningssystem

AFD.2221	Beställarens miljöansvarige

AFD2222	Entreprenörens miljöansvarige

AFD.2232 	Entreprenörens kvalitetsplan

Entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan för entreprenaden. Bland annat nedanstående kontroller skall ingå i egenkontrollen och dokumenteras:

- att anmälan om sanering lämnats av beställaren till kommunens nämnd för miljöfrågor

- huruvida direktiv från kommunens nämnd för miljöfrågor lämnats och att dessa följs

- att saneringspersonalen har erforderlig utbildning

- att utrustning och ställningar uppfyller ställda krav

Dokumenterad daglig kontroll av följande skall ingå:

- avspärrning av arbetsplatsen

- marktäckning

- arbetarskydd och god ergonomi

- att fasadöppningar är stängda och täckta

- att dammspridning inte kan ske till intilliggande utrymmen i byggnaden.

- att utrustning och ställningar uppfyller ställda krav

- städning och rengöring

- huruvida dammspridning förekommit och därvid vidtagna åtgärder

- att fogmassan och bottningslisten är borttagen i sin helhet samt att fogkanter efter sanering är rena från synlig fogmassa

- att eventuella skador på fogkanter är dokumenterade

- att PCB-haltigt eller kontaminerat material omhändertagits på korrekt sätt och journalförts.

AFD.2233	Entreprenörens miljöplan

Entreprenören skall upprätta plan för hur miljöskyddet ordnas (miljöplan) under entreprenaden, och överlämna den till beställaren senast fyra veckor före igångsättning av arbetena på arbetsplatsen. Beställaren kommer efter genomgång att lämna denna plan till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Planen skall bland annat innehålla:

- åtgärder för skydd av omgivande mark

- åtgärder för skydd av omgivande lokaler, boende/brukare

- åtgärder för att minimera dammspridning och gasspridning

- utformning av arbetsställningar för att minimera spridning av avfall

- hantering och förvaring av avfall

- åtgärder för avspärrning av arbetsområdet

- städrutiner

Kommentarer:

Bland annat ska det framgå 
-  hur husets ventilationssystem och dess inverkan på dammspridningen beaktats. 
-  att man vid invändig sanering arbetar med undertryck i de utrymmen som saneras.

AFD.242 	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Entreprenören skall tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast en vecka efter beställning av entreprenaden, dock senast innan arbeten påbörjas:

- arbetsmiljöplan, enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:03)
om byggnads- och anläggningsarbete

- miljöplan

- kvalitetsplan

- kopia på försäkringsbevis

- kopia av transportörers tillstånd för transport av farligt avfall

- kopia av tillstånd för eventuell mellanlagring

Följande skall redovisas före slutbesiktning:

- dokumentation av genomförd egenkontroll

- sammanställning av avfallsmängder

- resultat från eventuella mätningar

- mottagarintyg från SAKAB eller från av länsstyrelsen godkänd mottagarstation avseende avlämnat PCB-haltigt material

- kopia av transportdokument enligt Naturvårdsverket föreskrifter om transport av avfall NFS 2005:3 och Avfallsförordningen (2001:1063)

Kommentar:

Upprätta en betalningsplan där varje dokument ersätts med en bestämd summa eller att samtliga dokument värderas till ett belopp av rimlig storlek.

AFD.3	Organisation

AFD.321	Startmöte

Vid mötet skall entreprenören presentera vald arbetsmetod, allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten. Entreprenören skall före mötet vara väl insatt i förutsättningarna för entreprenaden.

AFD.323	Byggmöten

AFD.342	Arbetsledning

Arbetsledaren skall ha genomgått kurs där saneringsmetoder avseende PCB lärs ut enligt t ex SFRs handledning “Sanera PCB-haltiga fogar. Handledning för fogentreprenörer”. Kopia på intyg över genomgången kurs skall lämnas till beställaren innan arbeten påbörjas på arbetsplatsen.

AFD.343	Anställda

All saneringspersonal som deltar i saneringen bör ha genomgått utbildning avseende sanering av PCB enligt t ex SFRs handledning “Sanera PCB-haltiga fogar. Handledning för fogentreprenörer”. Kopia på intyg över genomgången kurs skall lämnas till beställaren innan arbeten påbörjas på arbetsplatsen.

AFD.344	Personalförteckning och legitimationsplikt

AFD.364 	Samordning av arbetarskydd

AFD.37	Dagbok

AFD.54 	Försäkring

Entreprenörens försäkring skall uppfylla "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring som skall tecknas enligt AB 04 kap 5 § 22 eller ABT 06 kap 5 § 23". Dessutom skall försäkring gälla även för skada orsakad av PCB.

Entreprenören skall senast en vecka efter beställning styrka att försäkringar uppfyller ovanstående, dock senast innan arbeten påbörjas på arbetsplatsen.

AFD.612	Ersättning för reglerbara mängder

Ev tillkommande eller avgående mängder regleras enligt à-prislista.

## AFH 	ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL

AFH.1	Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med beställaren.

Avfallsbehållare skall placeras innanför avspärrningarna.

Avfallsbehållare skall vara låst då arbete inte pågår.

Avfallscontainers för förvaring av det farliga avfallet på arbetsplatsen placeras utomhus. Containers skall vara låsta.

AFH.5 	Skydd av arbete och egendom m m

Marken invid huset skall täckas in med geotextil från huset till en bredd av minst tre meter utanför och bredvid byggställningen. Marktäckning har till syfte att samla in eventuella nedfallande fogrester. För att säkerställa att fogrester ej blir kvar i skarven mellan hus och marktäckning skall marktäckningen anslutas tätt mot fasad. Marktäckningen skall förankras till marken så att den inte kan blåsa bort. Marktäckningen skall dammsugas dagligen.

Andra lösningar som uppfyller kraven på att förhindra spridning av PCB-smittat material till mark kan eventuellt accepteras efter beställarens prövning.

##### Kommentar:

Beställaren bör i samband med upprättande av förfrågningshandlingar även beakta krav på och utformning av skydd.

AFH.56	Tillfällig inhägnad

Arbetsområdet skall spärras av med minst 1.8 m högt stängsel. Arbetsområdet skall vara fritt från avfall och låst då arbeten inte pågår. Skyltar skall informera om tillträdesförbud till området.

AFH.61 	Ställningar m m

Ställnings arbetsplattform skall vara försedd med vindskydd. Vindskyddet anordnas upp till räckeshöjd.

Arbetsplattformens golv skall vara tätt. Golvet skall ansluta så tätt som möjligt mot fasad. Tätningen skall kunna demonteras eller fällas in så att den inte släpar mot fasaden då arbetsplattformen höjs eller sänks.

Ställning med arbetsplattform skall vara lätt att rengöra.
Andra lösningar som uppfyller kraven på att förhindra spridning av PCB-smittat material kan eventuellt accepteras efter beställarens prövning.

## Kommentar:

## Beställaren kan tillhandahålla ställningen i vissa fall, t ex om fogsaneringen ingår i en större fasadentreprenad. En fast ställning är dock olämplig vid denna typ av arbete.

AFJ 	ALLMÄNNA ARBETEN

AFJ.44 	Dammskydd

Arbetena skall bedrivas så att på arbetsplatsen andra förekommande verksamheter och omgivande bebyggelse inte störs av damm.

Öppningar i fasaden till exempel dörrar, fönster och ventilationsöppningar skall hållas stängda. Otätheter i klimatskärmen skall tätas.

Det skall säkerställas att partiklar och gaser från saneringen inte sugs in via luftintag etc.

Kommentarer:

Ytterligare åtgärder kan fordras för att förhindra att PCB-haltigt damm eller PCB-haltiga partiklar sprids. Krav på åtgärder bör anges av beställaren. Åtgärder kan bland annat bestå av intäckningar och avskärmningar. Beställaren bör även överväga avstängning av ventilationssystemet.

AFJ.45 	Begränsning av miljöstörande utsläpp

Verktyg och maskiner skall vara försedda med effektivt dammutsug med tillräckligt flöde och lufthastighet för att säkerställa en så liten spridning av PCB-haltigt damm som möjligt.

Dammsugaren skall vara försedd med trestegs avskiljning, med Hepa-filter 99,95 %, klass H13 enl standarden SSEN 1822-1, tillsammans med lämpligt förfilter. Likvärdiga filter eller maskiner som uppfyller denna reningsgrad kan accepteras efter beställarens prövning.

Fogrester skall kontinuerligt samlas in och läggas i särskild behållare för farligt avfall.

AFJ.75 	Städning och slutrengöring

Maskiner, utrustning och marktäckning skall dammsugas dagligen.

Arbetsplattform skall rengöras och dammsugas vid arbetsdagens slut, innan den flyttas och vid arbetsuppehåll (till exempel matrast). Arbetskläder skall dammsugas vid arbetsuppehåll och vid dagens slut.

Området runt marktäckningen intill ett avstånd från arbetsställningen lika med byggnadens höjd skall inspekteras och eventuella fogrester plockas bort dagligen.